Инструкция по замене прошивки крановых весов

Замена прошивки (перепрошивка) крановых весов производится с внешнего компьютера, на котором установлен драйвер «Tenso-mUSBdriver».

Замена прошивки производится из программы «Загрузчик 1-2» (исполняемый файл — «PC_Loader_1_2.exe»), которая не требует установки на компьютер. Её достаточно просто скопировать.

Для замены прошивки крановых весов:

- Установите на компьютер драйвер «Tenso-mUSBdriver» (драйвер вместе с инструкцией по установке находится в файле «Tenso-mUSBdriverSetupFiles.rar»).

- Подсоедините крановый терминал ТВ-005.05WiFi к компьютеру по интерфейсу USB:

Цифровой

индикатор

Индикатор

«БРУТТО»

Индикатор

«БАТАРЕЯ»

Индикатор

«НЕТТО»

Индикатор

«КОНТР.»

Антенна

Wi-Fi

Разъём

USB

Кнопка

«ТАРА»

Кнопка

«ВВОД»

Кнопка

«НОЛЬ»

Кнопка

«ВКЛ»

Пломба

Датчик

ИК-канала

- Отключите ТВ-005.05WiFi.

- Нажмите одновременно на кнопки «ВВОД» и «НОЛЬ» и, не отпуская их, включите ТВ-005.05WiFi. После появления на дисплее ТВ-005.05WiFi надписи «bt 1.2» отпустите кнопки «ВВОД» и «НОЛЬ».

- Запустите программу «PC_Loader_1_2.exe» (далее — Программа). Номер COM-порта (в нашем примере-«10»), к которому подключился крановый терминал ТВ-005.05WiFi, будет найден автоматически:

- Нажмите на кнопку «Начать опрос по сетевому адресу». Если Программе удалось связаться с ТВ-005.05WiFi, в окне программы будет показана версия загрузчика:

- Нажмите на кнопку «Открыть файл прошивки» и в появившемся окне выберете нужный файл:

- Нажмите ставшую активной кнопку «Записать программу», после чего начнётся запись выбранной прошивки в терминал ТВ-005.05WiFi:

- После окончания записи прошивки нажмите на ставшую активной кнопку «Перейти в приложение». После этого терминал ТВ-005.05WiFi выйдет из загрузчика и перейдёт в режим измерения и индикации веса.

- Можно также перевести терминал ТВ-005.05WiFi из режима загрузчика в режим измерения и индикации веса просто выключив его и снова включив.